ICS XXXX

XXXX

团体标准

T/XXXX XXXX—XXXX

电器产品安全检测专业技术人员水平等级标准

Standard for professional technical level of electrical product safety tester

（征求意见稿-20210818）

XXXX - XX- XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXX协会

发布

前  言

为规范从业者的从业行为，引导职业发展的方向，为职业技能鉴定提供依据，依据《中华人民共和国劳动法》，适应经济社会发展和科技进步的客观需要，立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气，中国电子工业标准化技术协会教育培训委员会组织有关专家，制定了《电器产品安全检测专业技术水平等级标准》（以下简称《标准》）。

一、本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典》（2015 年版）为依据，参考《国家职业技能标准编制技术规程》（2018 年版）有关要求，以“职业活动为导向、职业技能为核心”为指导思想，对电器产品电气安全检测员（以下简称检测员）从业人员的职业活动内容进行规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。

二、本《标准》依据有关规定将本职业分为L1/测试员、L2/助理工程师、L3/中级工程师、L4 /高级工程师四个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。

三、本标准按照GB/T 1.1 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由XXXX提出。

本标准由XXX归口。

本标准主要起草单位：XXXX。

本标准参与起草单位：XXXX。

本标准主要起草人：XXXX。

本标准为首次制定。

电器产品安全检测专业技术人员水平等级标准

- 范围

本标准规定了电器产品电气安全检测技术人员专业技术水平等级对应的工作领域、工作任务及专业技术能力要求。

本标准适用于电器产品电气安全检测技术人员专业技术水平培训、考核与评价、鉴定，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过稳重的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，进该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4793.1  测量、控制和实验室用电气设备的安全要

GB 4943.1  信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求

GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验标准

GB 8898    音频、视频及类似电子设备 安全要求

GB 9706.1  医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 定义

- 3.1.1 电器产品 Electrical Product

本标准电器产品指工作电压不超过交流1000V或直流1500V的，能够独立工作完成预定功能的产品。本标准具体指灯具产品、信息技术产品、音视频产品、家用电器产品、测量控制产品、医用电气产品。其对应的安全标准为GB 7000.1系列，GB4943.1系列，GB8898系列，GB 4706.1系列，GB4793.1系列，GB 9706.1系列。

注：IEC 62368系列标准对应的中国国家标准发布后，该标准会合并并取代GB4943.1-2011，GB8898-2011标准。

- 3.1.2 专业技术水平 Major Technical Level

个体完成某个专业技术工作的能力。

- 3.1.3 相关专业 Related Majors

本标准相关专业所指专业是指在其中等及以上教育学习期间，电气、电力、自动化、仪器仪表、电子、通信、机电、配电等专业内容中的一项或多项是其主要学习内容的专业。

  - 缩略语

AVIT		信息技术和音视频产品

HOUS		家用电器产品

LITE		灯具产品

MEAS		测量控制产品

MED		医用电气产品

OFF			信息技术产品

TRON		音视频产品

- 等级划分

  - 基本原则

电器产品电气安全检测职业技能等级分为四个等级：L1/测试员、L2/助理工程师、L3/中级工程师、L4/高级工程师四个等级。四个级别依次递进，高级别涵盖低级别专业能力要求。

    - L1/测试员

能够根据作业指导书的要求，独立完成电器产品的规定检测项目，能够独立完成试验配电，操作所用的仪表，能够识别实验过程中异常的现象、做出适当的符合性判断，并如实按要求记录试验结果。

    - L2/助理工程师

能够根据标准的要求，独立完成电器产品的主要检测项目，并给出适当的合格判据。能够判断常用仪器仪表故障、进行设备维护。能够审核试验数据、编制试验报告、编制作业指导书。

    - L3/中级工程师

全面掌握标准内容，掌握标准直接引用的标准内容，能够完成产品结构检查。能够分析、解决检测过程中出现的技术问题、处理仪器仪表在检测过程中出现的常见问题，能够对测试员和助理工程师的实际检测工作进行指导和培训，制定技能培训计划、编写培训材料。

    - L4/高级工程师

了解标准的背景、原理、原则等信息和知识，了解标准所涉及、引用的相关标准内容，了解上下游产业、产品、组成材料的相关知识，能够根据原则和原理对特殊情况做出合理的解释和判断、操作。能撰写相关研究报告、技术文章，能指导测试员、助理或中级工程师解决检测过程中的重要关键技术问题。

  - 基础知识

所有级别都应了解必要的知识。

    - 法律法规

（1）《中华人民共和国劳动法》相关知识。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

（3）《中华人民共和国计量法》相关知识。

（4）《中华人民共和国标准化法》相关知识。

（5）《中华人民共和国产品质量法》相关知识。

（6）《中华人民共和国认证认可条例》相关知识。

    - 电器安全常识

（1）危险种类与危险的来源

（2）危险的防范

  - 技术方向

根据所从事的工作范围，各级别在“LITE安全检测”、“OFF安全检测”、“TRON安全检测”、“HOUS安全检测”、“MED安全检测”和“MEAS安全检测”六个方向中选择一个或多个方向进行考核。

当同时具备OFF安全检测TRON安全检测两个方向的能力要求时，可以换发AVIT安全检测方向证书。

- 等级要求描述

  - L1/测试员

表1 L1级要求

| 类别 | 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业知识 | 1)检测与计量基本概念 |  | 了解检测、检定与校准的概念、范围和区别。 了解计量的概念、范围和国际单位制。 |
|  | 2）检测与认证基本概念 |  | 检测与认证基本概念 |
| 检测项目 (按所承担的技术方向选择表中所列六项中的一项) | - LITE检测 | 必选 | 标识检查和耐久性试验、接地连续性试验、插头电容放电试验、潮态试验、绝缘阻抗试验、耐压试验、漏电流试验、温度试验 |
|  |  | 可选（2项） | 机械强度试验、线扣拉力扭力试验、耐久试验、非正常工作试验、球压试验 |
|  | - OFF检测 | 必选 | 标识检查和耐久性试验、输入电流试验、接地电阻试验、插头放电试验、接触电流试验、潮态试验、耐压抗电试验、温度试验的项目 |
|  |  | 可选（2项） | 受限制电源试验、工作电压试验、故障试验、球压试验、限流电路试验 |
|  | - TRON检测 | 必选 | 标识检查和耐久性试验、输入电流/功率试验、接地电阻试验、接触电流试验、正常温升试验、插头放电试验、潮态试验、绝缘阻抗试验、耐压试验 |
|  |  | 可选（2项） | 机械施力试验、工作电压试验、故障试验、球压或维卡试验、电涌试验试验 |
|  | - HOUS检测 | 必选 | 标识检查和耐久性试验、输入功率和电流试验、发热试验、工作温度下的泄露电流和电气强度试验、插头放电试验、潮态试验、接地措施试验 |
|  |  | 可选（2项） | 变压器过载试验、非正常工作试验、机械强度试验、接地措施试验、球压试验 |
|  | - MEAS检测 | 必选 | 标识检查和耐久性试验、输入电流和功率试验、保护接地连接的阻抗试验、潮态试验、抗电强度试验、插头放电试验、设备的温度限值和耐热试验、可触及零部件的允许限值(含接触电流试验) |
|  |  | 可选（2项） | 外部端子电容放电试验、电源线的拉力和力矩试验、稳定性试验、外壳的刚性试验、非金属外壳应力消除试验、球压试验 |
|  | - MED检测 | 必选 | 标识检查和耐久性试验、输入功率试验、保护接地阻抗试验、漏电流和患者辅助电流试验、潮湿预处理试验、电介质强度试验、插头放电试验、温度试验 |
|  |  | 可选（2项） | 球压试验、电源线的拉力和力矩试验、危险情况和故障状态试验、操作部件的机械试验、变压器短路和过载试验 |
| 操作 | 1) 仪器仪表操作 |  | 掌握仪表的主要功能，能够按要求设置，能够判断设备是否工作正常。 |
|  | 2) 数据处理 |  | 能够读取需要的数据，按要求填写试验记录，掌握试验记录填写、修改的要求。 |

  - L2/助理工程师

表2 L2级要求

| 类别 | 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业知识 | 1） 标准化 |  | 标准化的基本概念，标准的分类，国际电工标准化组织，我国电工标准化体系 |
|  | 2) 质量管理体系 | 企业 | 了解ISO 9001的目的、意义和作用，原则 了解ISO 9001的主要内容。 |
|  |  | 第三方实验室 | 了解ISO/IEC 17025的目的、意义和作用，原则 了解ISO/IEC 17025的主要内容。 |
| 检测项目 (按所承担的技术方向选择表中所列六项中的一项) | - LITE检测 |  | 机械强度试验、线扣拉力扭力试验、接地连续性试验、插头电容放电试验、潮态试验、绝缘阻抗试验、耐压试验、漏电流试验、耐久试验、温度试验、非正常工作试验、球压试验 |
|  | - OFF检测 |  | 输入电流、接地电阻、接触电流、耐压抗电、温升、SELV, 受限制电源, 工作电压、故障、能量危险，球压、机械及稳定性、限流电路 |
|  | - TRON检测 |  | 铭牌擦拭、正常温升、输入电流/功率、机械施力试验(50N/20N/2N)、电击危险、插头放电试验、机械抗外力试验、电涌试验、潮态试验、绝缘阻抗试验、耐压试验、冲击试验、跌落试验、应力消除试验、扭矩试验、推拉力试验、保护接地措施、直插式插头试验、外部导线线扣试验、螺钉力矩试验、稳定性和机械试验 |
|  | 4) HOUS检测 |  | 铭牌擦拭试验、输入功率和电流、发热试验、工作温度下的泄露电流和电气强度、泄露电流和电气强度、变压器过载、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、接地措施、螺钉力矩试验、球压 |
|  | 5) MEAS检测 |  | 输入电流和功率、标志耐久性、可触及零部件的允许限值(含接触电流)、保护接地连接的阻抗、外部端子电容放电试验、潮湿预处理、抗电强度、电源线的拉力和力矩试验、稳定性、外壳的刚性试验、设备的温度限值和耐热、非金属外壳应力消除试验、球压试验 |
|  | 6) MED检测 |  | 输入功率、潮湿预处理、标记易认性、标记耐久性、插头放电试验、保护接地阻抗、漏电流和患者辅助电流、电介质强度、球压试验、电源线的拉力和力矩试验、稳定性试验、温度试验、危险情况和故障状态、机械强度、操作部件的机械试验、变压器短路和过载试验、电介质强度试验 |
| 经验与能力 | 1)仪器仪表操作 |  | 掌握仪表的主要功能，能够按要求设置，能够判断设备是否工作正常。 |
|  | 2)审核能力 |  | 能够识别检测项目的结果的异常，能够简单分析异常的原因（包括仪表问题、线路问题和操作问题） |

  - L3/中级工程师

表3 L3级要求

| 类别 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 专业知识 | 1）抽样基本知识 | 抽样的目的、意义和分类 抽样的标准、方法和一般程序 |
|  | 2）误差和测量不确定度基础知识 | 误差的基本知识 测量不确定度的基本概念 |
|  | 3）实验室质量管理体系 | 资源要求、过程要求 确保结果有效性的各种方法的目的、作用及应用场合。 |
|  | 4）安全关键件 | 应识别，了解主要规格，如何选择，能够判断是否跟整机的匹配使用。 元器件对应的标准 |
| 检测项目 (按所承担的技术方向选择表中所列六项中的一项) | - LITE检测 - OFF检测 - TRON检测 4) HOUS检测 5) MEAS检测 6) MED检测 | 全面掌握标准的要求（范围、技术要求、试验方法、合格判据等，单独元器件除外），掌握电气绝缘分类、防电击结构检查（含绘制变压器内部结构图），电气间隙爬电距离的测量和判定，防火结构和要求的判定，辐射源的判定 全面掌握标准的要求（范围、技术要求、试验方法、合格判据等，单独元器件除外），掌握电气绝缘分类、防电击结构检查（含绘制变压器内部结构图），电气间隙爬电距离的测量和判定，防火结构和要求的判定，辐射源的判定 |
| 经验与能力 | 1）审核能力 | 能够根据标准要求给出检测项目的合格判据，能够判断结果是否符合标准。 能够识别标准所含检测项目的结果的异常，能够分析异常的原因（包括仪器仪表问题、线路问题和操作问题），并给出解决方案。 |
|  | 2）仪器仪表 | 了解所用仪表设备的工作原理，处理仪器设备在检测过程中出现的常见问题 |
|  | 3）知识输出 | 能够L1和L2级人员进行培训，制定技能培训计划、编写培训材料。 |

  - L4/高级工程师

表4 L4级要求

| 类别 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 专业知识 | 1)概率与统计基础 | 了解事件与概率、概率的性质及其运算法则、随机变量及其分布的概念和内容。 |
|  | 2)质量管理体系 | 管理体系中的管理要求。 实验室间比对的策划，方法确认 |
|  | 3）风险管理 | 了解风险管理的概念和内容，了解风险管理在实验室运营中的结合和应用 |
|  | 4)安全关键元器件知识 | 常用的安全关键件包括变压器及组成材料、过流保护器件、过压保护器件、印制板及基材、电源线组件、安全电容器、光电耦合器 |
| 检测项目 (按所承担的技术方向选择表中所列六项中的一项) | - LITE检测 - OFF检测 - TRON检测 4) HOUS检测 5) MEAS检测 6) MED检测 | 对标准的背景、原理、原则等信息和知识有较深的研究，掌握重要的引用标准，了解相关的引用标准内容，熟悉上下游产业、产品、组成材料的相关知识，能够根据原则和原理对特殊情况做出合理的解释和判断、操作。 掌握整机所用关键元器件的知识，引用标准的内容。 |
| 经验与能力 | 1)分析、解决问题 | 能够通过数据、报告、照片等资料判断结果是否存在异常，并分析其原因。 能够根据原则和原理对特殊情况做出合理的解释和判断、操作。 |
|  | 2)知识输出 | 能够对某个或某些问题提出自己的想法、理解、认识和总结，能够比较系统的总结某方面的知识。 |
|  | 3)不确定度 | 掌握不确定度的评估 |

- 专业技术水平鉴定要求

  - 申报条件

    - L1/测试员

具备以下条件之一者，可以申报L1级。

（1）中职、中专、高中、中级技校或同等学历及以上者，从事本专业工作1年（含）以上

（2）累计从事本专职方向工作2年（含）以上

（3）取得技工学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以助理工程师技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

    - L2/助理工程师

具备以下条件之一者，可以申报L2级。

（1）取得本专业方向L1级资格证书（ 技能等级证书） 后，累计从事本专业方向工作 2 年（ 含） 以上。

（2）累计从事本专业方向工作5年（含）以上

（3）具有本专业方向高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；

（4）具有大专及以上相关专业毕业证书， 并取得本专业方向L1级资格证书（技能等级证书）后， 累计从事本专业方向工作2年（含）以上

    - L3/中级工程师

具备以下条件之一者，可以申报L3级。

（1）取得本专业方向L2级资格证书（ 技能等级证书） 后，累计从事本专业方向工作 3 年（ 含） 以上。

（2）累计从事本专业方向工作8年（含）以上

（3）具有高级技工学校、技师学院及以上相关专业毕业证书，取得L2级资格证书（ 技能等级证书），累计从事本专业方向工作3年（含）以上

（4）具有高级技工学校、技师学院及以上本专业毕业证书，取得L2级资格证书（ 技能等级证书），累计从事本专业方向工作2年（含）以上

    - L4/高级工程师

具备以下条件之一者，可以申报L4级。

（1）取得本专业方向L3级资格证书（ 技能等级证书）后，累计从事本专业方向工作 5 年（ 含） 以上。

（2）累计从事本专业方向工作12年（含）以上

  - 鉴定方式

分为理论知识考试、 技能考核和综合评审。

1）理论知识考试以笔试、 机考等方式为主， 主要考核人员从事本专业工作应掌握的基础知识、专业知识、检测项目相关知识和相对应的经验与能力要求；

2）技能考核采用现场操作、 模拟操作等方式进行， 主要考核人员从事本专业工作应掌握的检测项目和经验与能力；

3）综合评审主要针对L3和L4级，通常采用审阅申报材料、答辩等方式进行全面的评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制， 成绩皆达 60分（ 含）以上者为合格。

  - 考评人员

对L1级和L2级人员进行技能考核的考评人员，应获得L3及以上级别资格证书，并被聘为监考人员。

对L3级人员进行技能考核和综合评审的考评人员，应获得L4级资格证书，并被聘为评审人员。或教培委聘用的技术专家。

对L4级人员进行技能考核和综合评审的考评人员，应是评价组织聘用的技术专家。

  - 考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1:15， 且每个考场不少于 2名监考人员；

技能考核中的考评人员与考生配比为 1:5， 且考评人员为 3 人及以上单数；

综合评审委员为 5 人及以上单数

  - 鉴定时间

理论知识考试时间不少于 90min； 技能考核时间不少于 90min； 对L3和L4级综合评审时间不少于45min。

  - 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室内进行；

技能考核在经过核查、确认其仪器仪表、设施环境符合电器产品安全检测要求的实验室场所内进行。

- 权重表

| - 等级 - 项目 |  |  | - L1级 | - L2级 | - L3级 | - L4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技能 - 要求 | - 专业知识 |  | - 30 | - 20 | - 20 | - 20 |
|  | - 检测项目 | - 1）LITE检测 | - 60 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  |  | - 2）OFF检测 | - 60 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  |  | - 3）TRON检测 | - 60 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  |  | - 4) HOUS检测 | - 60 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  |  | - 5) MEAS检测 | - 60 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  |  | - 6) MED检测 | - 60 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  | - 经验与能力 |  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 |
| - 合计 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

_________________________________

XXXX协会

团体标准

电器产品安全检测专业技术人员水平等级标准

T/XXXX XXXX—XXXX

秘书处：XXXXX

地址：XXXX

网址：XXXX

邮政编码：XXXX

电话： XXXX

XXXX年X月第一版

版权所有 侵权必究

All Rights Reserved