ICS 23.040.80

Z 51/59

工作场所空气中油雾的测定

红外分光光度法

Determination of oil mist in the air of workplace

Infrared spectrophotometry

（征求意见稿）

中国出入境检验检疫协会 发布

XXXX-XX-XX实施

XXX-XX-XX发布

P/CIQA-70-2021

团体标准

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会检验鉴定标准化技术委员会（CIQA/TC1）提出并归口。

本文件起草单位：中国检验认证集团湖北有限公司、湖北中检检测有限公司、湖北华信中正检测技术有限公司、武汉海关技术中心襄阳检测实验室、武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北科艾乐检测科技有限公司、湖北省纤维检验局、中检（深圳）环境技术服务有限公司。

本标准主要起草人：郭鑫、曾蕾、张及亮、陈魏、李智、佘菲、王家珍、胡小钟、胡德聪、林雁飞、宋敏、任丹丹、叶诚、潘全、廖其铭、刘锦、黄晶晶、万小蕙、郭静、张康夫。

本文件版权归中国出入境检验检疫协会所有。 任何单位或个人未经许可， 不得以营利为目的， 印制、 出版、 翻译、转发或复制全文或部分文字。

本文件是首次发布。

引    言

油雾是指在进行机械加工过程中，为了有效的润滑、冷却和清洗等目的广泛使用的矿物油经机加工设备运转过程中泵循环、喷射与高速旋转的刀具或工件激烈的碰撞和高温蒸发后在空气中冷凝形成的含油液滴。工作场所中的油雾成分复杂，主要为碳氢化合物，可能含有少量的卤素 、硫 、氮 和含氧化合物 ，由于烃类的氧化、微生物的繁殖代谢及其他化学反应，油雾演变成有毒有害物质，可导致发病率明显增高的职业病包括良性呼吸系统疾病（哮喘、肺炎等）、过敏性皮肤病和恶性肿瘤等。所以，研究工作场所中油雾的检测方法非常有必要。

工作场所空气中油雾的测定 红外分光光度法

警告：实验中所使用的萃取溶剂对人体健康有害，样品前处理过程应在通风橱中进行，并按规定要求佩戴防护器具，避免接触皮肤和衣物。

范围

本标准规定了工作场所空气中油雾浓度的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 159 工作场所中有害物质监测的采样规范

GB/T 23574 金属切削机床 油雾浓度的测定

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

NIOSH 5026  National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH):Method 5026:Oil Mist,Mineral,1994.

术语和定义

本标准采用下列术语：

3.1 工作场所（Workplace）

指劳动者进行职业活动的全部地点。

3.2 工作地点（Work Site）

指劳动者从事职业活动或进行生产管理过程中经常或定时停留的地点。

3.3 采样点（Sampled Site）

指根据监测需要和工作场所状况，选定具有代表性的、用于空气样品采集的工作地点。

3.4 空气采样器（Air Sampler）

指以一定的流量采集空气样品的仪器，通常由抽气动力和流量调节装置等组成。

3.5 采样流量（Sampling Flow）

指在采集空气样品时，每分钟通过空气收集器的空气体积。

3.6 标准状态下采样体积（Standard Sample Volume）

指在气温为20℃，大气压为101.3 kPa（760 mm Hg）下，采集空气样品的体积，以L表示。

换算公式为

······························································· (1)

式中：

V0---标准采样体积，L；

Vt---在温度为t℃，大气压为P时的采样体积，L；

t---采样点的气温，℃；

P---采样点的大气压，kPa。

原理

工作场所空气中的油雾经滤膜吸附后，用四氯乙烯超声萃取，萃取液用红外分光光度法测定。油雾含量由波数分别为 2930 cm -1 （CH2 基团中 C-H 键的伸缩振动）、2960 cm -1 （CH3 基团中 C-H 键的伸缩振动）和 3030 cm -1 （芳香环中 C-H 键的伸缩振动）谱带处的吸光度 A 2930 、A 2960 和 A 3030 进行计算。

试剂和材料

5.1 正十六烷（C16H34）。

5.2 异辛烷（C8H18）。

5.3 苯（C6H6）。

5.4 四氯乙烯（C2Cl4）。用干燥4 cm石英比色皿作参比，在波数 2930 cm -1 、2960 cm -1 和 3030 cm -1 处吸光度分别不超过 0.34、0.07 和 0.00。

5.5 正十六烷-异辛烷-苯，按65:25:10（v/v）的比例配置成的混合烃浓度ρ =1000 mg/L，用四氯乙烯（5.4）定容。

5.6 标准油，有证标准溶液（BW901424-1000-SLYX,A1812247坛墨质检）。

5.7 聚四氟乙烯滤膜。

仪器

6.1 粉尘采样器。流量1~15L/min，流量误差≤±5%。

6.2 红外测油仪。配有4 cm带盖石英比色皿，仪器扫描范围：3400 cm -1 至 2400 cm -1 。

6.3 超声清洗仪。

测定步骤

7.1 样品采集

现场布点依据GBZ 159布置，采样高度与作业人员呼吸带一致，用聚四氟乙烯滤膜采集200 L空气中油雾，之后用洁净镊子小心夹住滤膜边缘向里对折两次放入采样盒或采样袋内。运输过程中避光，若不能及时分析，将样品置于冰箱保存。同时做全程序空白对照。

7.2 样品的保存

样品采集后应尽快测定。样品若不能在 24 h 内测定，可冷藏（≤ 4℃）保存 7 d。

### 7.3 试样制备

### 将采样后的滤膜剪碎后置于比色管中，加入12 mL四氯乙烯（5.4）盖上塞子在超声波清洗器（6.3）中超声5 min，萃取液转移至25 mL比色管，再加入5 mL四氯乙烯超声2 min，将萃取液转移至上述25 mL比色管,重复一次。用少许四氯乙烯清洗比色管塞和管口。清洗液一并转移至上述25 mL比色管，加入四氯乙烯至刻度标线，密封待测。

7.4 空白试样制备

取两张同一批次经处理过的滤膜按7.3步骤制备。

分析步骤

8.1 校正系数的检验

每批样品均应进行校正系数的检验，根据所需浓度，取适量油雾标准油使用液（5.6），用四氯乙烯（5.4）配置适当浓度的标准溶液，按照试样测定步骤进行测定，按照公式（1）计算测定浓度。如果测定值与标准值的相对误差在±10%以内，则校正系数可采用。否则需查找原因，重新测定校正系数并校准仪器，或者重新配制检验校正系数用的标准溶液。

8.2试样测定

将制备好的试样置入 4 cm 石英比色皿中，盖上比色皿盖，以四氯乙烯溶液为参比，于 2930 cm -1 、2960 cm -1 和 3030 cm -1 处测定其吸光度 A 2930 、A 2960 和 A 3030 。

### 8.3结果计算

样品中油雾浓度计算公式（2）计算：

······················   (2)

工作场所空气中油雾浓度按公式（3）计算：

············································································  (3)

式中：

c —工作场所中油雾的浓度，mg/m3；

ρ —样品萃取液中油雾的质量浓度，mg/L；

ρ0 —空白样品萃取液中油雾的质量浓度，mg/L；

D —样品稀释倍数；

V—萃取液体积，mL；

Vnd —标准状态下采样体积，L。

注意事项

9.1 配制标准溶液、试样和空白的四氯乙烯宜使用同一批四氯乙烯。使用不同批次四氯乙

烯时，如果校正系数检验测定值与标准值的相对误差超过 10%，需重新配制标准溶液。

9.2 滤膜需用四氯乙烯溶剂浸泡过夜后干燥使用，去除油污染。

9.3 采样前应确认采样器未受油雾污染。