中国出入境检验检疫协会团体标准

《工业碳酸钠中氯化物的测定 离子选择性电极法》

编制说明

标准编制组

2023年6月

《工业碳酸钠中氯化物的测定 离子选择性电极法》

团体标准编制说明

- 一、工作简况

1.1 任务来源

按照《中国出入境检验检疫协会团体标准管理法》的规定，经中国出入境检验检疫协会标准化技术委员会审核，同时充分考虑市场及检测需求，中国出入境检验检疫协会(中检协标【2021】34号)文件批准《工业碳酸钠中氯化物的测定 离子选择性电极法》团体标准的立项，立项号P/CIQA-71-2021。

1.2 主要工作过程

本标准主要起草单位为中国检验认证集团湖北有限公司、湖北中检检测有限公司。参与单位有湖北省纤维检验局、武汉海关技术中心仙桃检测实验室、湖北科艾乐检测技术有限公司、中国检验认证集团福建有限公司、中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司、中检（深圳）环境服务有限公司、云南花卉技术培训推广中心分析检测中心。

本标准工作小组主要成员有：陈魏、张及亮、王家珍、曾蕾、李智、潘全、雷海军、郭鑫、朱启超、佘菲、余雅芹、胡小钟、胡德聪、林雁飞、宋敏、张雅嫆、娄云鹏、刘锦、陈曦、薛旭、万小蕙、郭少飞、杨志学、郭静、李爽、祁文露、汤义平。

本标准主要工作过程：

2021年1月15日，起草单位提交2021年中国出入境检验检疫协会团体标准立项提案申请书；

2021年4月21日，中国出入境检验检疫协会下达的团体标准《工业碳酸钠中氯化物的测定 离子选择性电极法》立项通知，并成立标准项目工作小组；

2021年5月～8月，完成前期勘验和调研、查新等相关材料的核查；

2021年8月～12月，完成试验用样品的采购和相关实验准备工作；

2022年1月～2023年3月，开展实验研究与验证工作；

2023年4～6月，同外部单位实验室协作验证和结果的统计；

2023年6月，完成编写标准草案初稿，以及编制说明；

2023年7～8月，向各参与单位及相关领域专家征求意见并对标准草案逐字逐句讨论修改。对2023年8月修改后的最终稿作为最后标准征求意见稿上报中国出入境检验检疫协会技术委员会秘书处。

1.3 标准编写原则与格式

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的。

1.4 标准编写的目的与意义

工业碳酸钠（Na2CO3），又称为纯碱，国际贸易中又名苏打或碱灰。工业碳酸钠是用于玻璃、肥皂、清洁剂、纸张等产品制造的重要化工原料。氯化钠是碳酸钠的主要杂质之一，主要是由于原始的天然碱石中通常会含有一定量的氯化物（以氯化钠计），这些氯化物如果不能被有效地去除，将会对生产产生不良影响。首先，氯化物会影响生产的产量。因为氯化物在高温下将会形成氯化钠，这会导致在产生碳酸钠的过程中，碳酸钠的含量降低，从而影响产量。其次，氯化物还会对产品质量产生影响。氯化钠是高强度离子晶体，其熔点和沸点分别达到800℃和1 413℃，如果含量太高，将会导致生产出来的碳酸钠含有较高的杂质，从而降低产品的质量，用于制造玻璃会影响玻璃的熔融反应过程，甚至还有可能引发贸易争端。因此，在工业生产中，必须准确测定碳酸钠中的氯化物含量，并进行严格控制，以保证产品的质量和产量。为了更加高效、准确、安全地测定碳酸钠中氯化物的含量，也为了提高工业碳酸钠产品质量和生产效益、提升我国在纯碱国际贸易中的竞争力，特制定本标准。

1.5 国内相关分析方法和文献资料研究

国内外标准对纯碱中氯化物的含量都进行了明确的限制，并制定了相关的质量标准，这些标准对准确测定纯碱中氯化物起到了至关重要的作用。以国内标准为例，GB/T 210-2022《工业碳酸钠》中就明确规定了不同等级工业碳酸钠中氯化物的限量，见表1。除了国内标准外，国际上的相关标准也有类似规定。例如，德国标准TGL 8124、英国标准BS 3674、日本标准JISK 1201、美国标准ANSIPH 4227中都明确规定了工业碳酸钠中氯化物的限量，均不得超过0.4%。这些质量标准对准确测定纯碱中氯化物有着非常高的需求，所以，准确测定纯碱中氯化物，除了能够满足国家和国际标准的要求，还能够为企业保障产品品质提供重要保证，提高企业的信誉度和竞争优势。

表1 GB/T 210-2022规定碳酸钠中氯化物限值指标

| 碳酸钠品类 | I类 | II类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠（以干基的NaCl的质量分数计）/%，≤ | / | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
|  | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 |

目前测定氯化物的方法主要有汞量法、电位滴定法、离子色谱法和离子选择电极法等。

汞量法的原理是将纯碱溶解后，加入一定量的汞离子，氯离子和汞离子形成络合物，过量的汞离子与二巯基对苯二酚反应生成沉淀并通过烘干，静置等步骤计算出样品中氯化物含量。但是该方法使用到了剧毒化学药品硝酸汞，它对实验人员及生态环境有一定程度的危害，且滴定操作较为繁琐耗时，滴定终点的判断受个人主观影响较大，故该方法的使用仍存在一定的局限性；电位滴定法的原理是在特定的条件下，用含有溴离子的指示剂溶液进行电位滴定，计算氯化物含量。因为氯化物比溴离子要难滴定，所以电位滴定法的灵敏度相对较低，难以检测较低浓度的氯化物；操作步骤较为繁琐，在实验过程中，需要记录大量的电位值数据，滴定管很难全程控制每次的滴定体积控制在0.10 mL，且滴定终点需通过计算电位值的突跃来判断，一旦出现偏差，就会对结果的准确性产生不利影响；离子色谱法的原理是利用离子交换柱实现对氯化物离子（Cl-）的分离和测定。该方法对样品的前处理要求较高，通常需要对样品进行过滤、稀释等步骤，以去除干扰物质和调整样品的浓度，易受样品基质干扰，对仪器设备的要求比较高，分析成本昂贵；离子选择电极法通过敏感膜与目标离子之间的特异性反应，产生电位变化，进而测定氯化物离子（Cl-）的浓度。具有操作简单、安全无害、高效准确、高灵敏度、低成本、环境友好等优点，可对样品直接进行测定，不需要特殊技能或大量的前期准备和复杂的前处理，目前已被广泛的运用于氯化物的测定。因此，本文建立离子选择电极法来测定工业碳酸钠中的氯化物含量。

1.6 技术路线图

综上所述，在总结前人工作方法的基础上，结合工作实践经验，本标准初步确定了以下技术研究路线，如图1所示，即主要的流程是首先建立标准曲线；然后进行样品的测定：称样→酸溶解→调节pH→加入总离子强度缓冲液（乙酸盐缓冲溶液）→离子计测定；最后进行方法验证和实验室间的协同，完成方法建立。

图1 技术路线图

- 主要内容

- 2.1 范围

本文件规定了工业碳酸钠中用电极法测定氯化物的方法。

本文件适用于工业碳酸钠中氯离子含量在0.005%～2.00%的样品测定。

- 2.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 2.3 原理

试样经稀硝酸溶解后，在pH为5～6情况下，用乙酸盐缓冲溶液调节总离子强度，以氯离子选择电极和饱和甘汞电极测量电位。试样中氯离子浓度的对数值与电极电位值存在线性关系，符合能斯特方程，通过测定样品中氯离子的电位值，即可求出氯离子浓度。

- 2.4 试剂

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

2.4.1  硝酸溶液（1+1）。

2.4.2  氢氧化钠溶液（100 g/L）。

2.4.3  乙酸盐缓冲溶液：将50 mL冰乙酸和100 g硝酸钾分别加入500 mL水中，再用氢氧化钠溶液（100 g/L）调节pH至5～6左右，定容至1 000 mL。

2.4.4  氯离子标准溶液（1 000 mg/L）：将基准氯化钠在（600±5）℃灼烧1 h，准确称取1.648 5 g，精确到0.000 2 g，定容至1 L。也可购买市售有证标准物质。

2.4.5  氯离子标准储备溶液（100 mg/L）：准确将10 mL氯离子标准溶液（1 000 mg/L）加入100 mL容量瓶中，稀释至刻度。

2.4.6  基准碳酸钠，碳酸钠质量分数≥99.95%。

- 2.5仪器

2.5.1  离子计：精度不低于0.1 mV。

2.5.2  工作电极：银电极或硫化银涂层的银电极。电极不用时可以干贮存，使用前须预先在水中或10-3 mol/L氯离子标准溶液中浸泡2 h以上。

2.5.3  参比电极：双液接型饱和甘汞电极，内充饱和氯化钾溶液，外套筒内盛装饱和硝酸钾溶液。

注1：也可以使用性能相当的氯离子复合电极。

2.5.4  电磁搅拌器：配备磁力搅拌子。

2.5.5  分析天平：感量为0.1 mg。

2.5.6  高温电炉。

- 2.6分析步骤

    - 2.6.1  样品的测定

    - 称取约2 g已于（270~300）℃加热至质量恒定的试样，精确至0.000 1 g，置于50 mL容量瓶中。加入5 mL硝酸溶液（2.4.1），并根据试样情况用硝酸溶液（2.4.1）或氢氧化钠溶液（2.4.2）调节至pH为5～6左右，加入5 mL乙酸盐缓冲溶液（2.4.3），用水稀释至刻度，摇匀。将待测溶液转移至50 mL烧杯中，把工作电极和参比电极插入到烧杯液面以下，加入磁力搅拌子，用电磁搅拌器匀速搅拌，使气泡不接触电极。用离子计测量电位，根据测得的电位值，通过校准曲线计算出样品中氯离子浓度。

  - 2.6.2  校准曲线的绘制

    - 分别称取2 g基准碳酸钠（2.4.6），精确至0.000 1 g，置于6个50 mL容量瓶中，在每个容量瓶中加入5 mL硝酸溶液（2.4.1），参照6.1调节溶液pH为5～6左右，加入5 mL乙酸盐缓冲溶液（2.4.3），然后依次加入2.5 mL、5.0 mL、10.0 mL、25.0 mL氯离子标准储备溶液（100 mg/L）和5.0 mL、25.0 mL氯离子标准溶液（1 000 mg/L），分别用超纯水稀释至刻度，摇匀，即得到氯离子标准工作系列溶液，其浓度为5 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL和500 μg/mL。将上述氯离子标准工作系列溶液转移至50 mL烧杯中，将工作电极和参比电极插入到烧杯液面以下，加入磁力搅拌子，用电磁搅拌器匀速搅拌，使气泡不接触电极。用离子计从低浓度到高浓度依次测定，待读数稳定（电极电位值响应值波动不大于0.2 mV/min）后，记录电位值。以各氯离子标准工作系列溶液中氯离子浓度的对数为横坐标，以其对应的电位值为纵坐标，建立校准曲线。

- 2.7结果计算

氯化物含量以氯化钠（NaCl）的质量分数 ω 计，数值以％表示，按公式（1）计算：

式中：

c——样品溶液中氯离子浓度，mg/L；

V——样品溶液定容的体积，mL；

m——样品称样量，g；

1.66——氯离子浓度换算成氯化钠浓度的系数；

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 2.8 结果表示

当测定结果小于1%时，结果保留小数点后两位；当测定结果大于或等于1%时，结果保留三位有效数字。

- 实验结果与方法验证

### 3.1 pH值对检测结果的影响

按照2.6.2步骤，配制7组浓度为10 μg/mL的氯离子标准工作溶液，在定容前，用硝酸溶液（1+1）或氢氧化钠溶液（100 g/L）调节上述7个氯离子标准工作溶液的pH值依次为4.0±0.1、5.0±0.1、6.0±0.1、7.0±0.1、8.0±0.1、9.0±0.1和10.0±0.1，然后分别进行测试，每组数据测定6次，以平均值为最终结果，测试数据详见表2。从这些数据可以看出，氯离子在pH为4~6的范围内变化不大，在pH为5~6的范围内最接近理论值，而在pH为8~10的碱性条件下，与实际值则相差较大。因此pH控制在5~6的范围内最为适宜。

表2 不同pH值的对测试结果的影响（n=6）

| pH值 | 4.1 | 4.9 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 9.1 | 9.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位值（mV） | 122.13 | 120.64 | 121.63 | 119.24 | 118.35 | 117.28 | 115.85 |
| 氯离子浓度（μg/mL） | 9.6 | 10.2 | 9.8 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.4 |

### 3.2 温度对检测结果的影响

按照2.6.2步骤，配制6组浓度为10 μg/mL的氯离子标准工作溶液，在测试前，用控温电磁搅拌器将待测氯离子标准工作溶液的温度维持在15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、和40℃，然后分别进行测试，每组数据测定6次，以平均值为最终结果，测试数据详见表3。实验结果表明，温度对测试结果有一定的影响，随着温度的升高，氯离子测试浓度随之升高，因此为了保证结果的准确性，在测定标准溶液和样品时，要保证测量时段温度恒定，前后温差最好控制在±5℃范围内，就可以有效抵消由温度变动对结果造成的影响。

表3 不同温度对测试结果的影响（n=6）

| 温度 | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位值E（mV） | 122.13 | 120.64 | 121.63 | 119.24 | 118.35 | 117.28 |
| 氯离子浓度（μg/mL） | 9.6 | 10.2 | 9.8 | 10.8 | 11.2 | 11.7 |

### 3.3 线性范围

    - 按照2.6.2步骤，配制浓度为5 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL和500 μg/mL的氯离子标准工作系列溶液，从低浓度到高浓度依次测定。以各氯离子标准工作系列溶液中氯离子浓度为横坐标，以其对应的电位值为纵坐标，在半对数坐标系中建立校准曲线（或以氯离子浓度的对数为横坐标，以其对应的电位值为纵坐标，建立校准曲线）。校准曲线方程为y=-56.24x+177.2，相关系数R2=0.9994。氯离子校准曲线图见图2（半对数坐标图），校准曲线数据见表4。

图2 氯离子标准曲线

表4 氯离子标准曲线测试数据表

| 项目名称 | 标准曲线信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 含量c（mg/L） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 |
| Lgc | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 2.70 |
| 电位E（mv） | 137.35 | 121.42 | 105.49 | 80.35 | 63.96 | 25.98 |
| 标准曲线方程 | y = -56.24x+177.2 |  |  | 相关性 | R2=0.9994 |  |

### 3.4 检出限的测定

按照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）附录A.1.4 要求，依据（2.6.2）进行标准曲线绘制并制备测定空白样品电位，将空白电位在标准曲线图上标记，沿该电位点作平行于X轴（氯离子浓度的对数）的直线交于曲线直线部分延长线对应的X值算得的氯含量即为检出限。方法检出限测试结果见表5，当碳酸钠称样量为2.0 g时，碳酸钠中氯化物测定方法的检出限为0.002％。

表5 检出限试验数据表

| 项目名称 | 标准曲线信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 含量c（mg/L） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 |
| Lgc | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 2.70 |
| 电位E（mv） | 137.35 | 121.42 | 105.49 | 80.35 | 63.96 | 25.98 |
| 标准曲线方程 | y = -56.24x+177.2 |  | 相关性 |  | R2=0.9994 |  |
| 空白溶液电位值（mv） | 195.23 | 194.03 | 检出限（%） |  | 0.002 |  |

### 3.5 精密度和准确度的测定

分别选取重质碳酸钠、轻质碳酸钠样品（轻质碳酸钠和重质碳酸钠是按照堆积密度区分，一般轻质碳酸钠的密度在700~800 kg/m³，重质碳酸钠的密度在1000~1200 kg/m³），按2.6.1分析步骤独立测试6次，计算6次测试数据的精密度（RSD）。对重质碳酸钠、轻质碳酸钠样品进行低、中、高3个浓度水平加标，加标量依次为0.1%、0.4%、1.2%，计算每个加标水平的精密度（RSD）、准确度（回收率）。精密度（RSD）按照6次独立测试数据的相对标准偏差进行计算；回收率R的测定公式为：

回收率R=（C1-C2）/C3

其中：

C1为加标之后测定的浓度；

C2为加标之前测定的浓度；

C3为理论加标量。

精密度和准确度的测试结果见表6。测定的精密度，即相对标准偏差在0.6％~1.9％的范围内，六组加标样品（即重质碳酸钠和轻质碳酸钠低、中、高加标水平测试结果）的加标回收率在90.0％~100％的范围内，满足GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中附录A及附录B对精密度和准确度的要求。

表6精密度和准确度试验数据表

| 平行次数 | 测定结果（％） |  |  |  |  |  | 平均值（％） | RSD（％） | 加标量（％） | 回收率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 重质 碳酸钠样品 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.6 | / | / |
| 重质碳酸钠样品-低浓度加标 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.5 | 0.1 | 90.0 |
| 重质碳酸钠样品-中浓度加标 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 1.5 | 0.4 | 95.0 |
| 重质碳酸钠样品-高浓度加标 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 0.6 | 1.2 | 99.2 |
| 轻质 碳酸钠样品 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.2 | / | / |
| 轻质碳酸钠样品-低浓度加标 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 1.9 | 0.1 | 90.0 |
| 轻质碳酸钠样品-中浓度加标 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 1.1 | 0.4 | 97.5 |
| 轻质碳酸钠样品-高浓度加标 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 0.8 | 1.2 | 97.5 |

### 3.6 实验室间的协同验证

为了验证本标准方法的适用性，选取了不同地区，具备相应设备和能力的实验室开展了协同验证。共选取了7家实验室，分别为中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司（序号1）、中检（深圳）环境服务有限公司（序号2）、武汉海关技术中心仙桃检测实验室（序号3）、湖北省纤维检验局（序号4）、湖北科艾乐检测技术有限公司（序号5）、云南花卉技术培训推广中心分析检测中心（序号6）、中国检验认证集团福建有限公司（序号7）。各实验室详细方法验证数据见实验室间协同验证报告。表7提供了每家实验室的汇总数据。

从表7数据可得，7家实验室所测得数据有较好的一致性，检出限范围在0.002%~0.004%，精密度范围在1.5%~4.4%，回收率范围在90.0%~101%，以上数据均满足GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中附录A及附录B对回收率和精密度的要求，证明本标准所述方法具有较好的一致性和适用性，能够满足工业碳酸钠中氯化物的检测。

### 表7 实验室间的协同验证数据汇总表

| 实验室序号 | 检出限 % | 重质碳酸钠 |  |  |  | 轻质碳酸钠 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精密度 % | 回收率% |  |  | 精密度 % | 回收率% |  |  |
|  |  |  | 低水平 | 中水平 | 高水平 |  | 低水平 | 中水平 | 高水平 |
| 1 | 0.003 | 3.3 | 90.0 | 95.0 | 99.2 | 2.4 | 90.0 | 95.0 | 98.3 |
| 2 | 0.002 | 3.0 | 90.0 | 97.5 | 99.2 | 1.6 | 90.0 | 97.5 | 99.2 |
| 3 | 0.002 | 2.3 | 93.3 | 96.7 | 99.9 | 2.9 | 95.0 | 96.3 | 96.9 |
| 4 | 0.003 | 4.2 | 95.0 | 95.8 | 97.6 | 2.2 | 93.3 | 94.2 | 99.6 |
| 5 | 0.004 | 1.7 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 1.5 | 90.0 | 97.5 | 101 |
| 6 | 0.002 | 2.0 | 93.3 | 95.0 | 97.5 | 3.1 | 93.3 | 96.7 | 99.2 |
| 7 | 0.002 | 2.0 | 91.7 | 94.6 | 99.4 | 4.4 | 93.3 | 95.4 | 96.7 |

四、标准实施建议

希望本标准审批通过后，尽快作为团体标准发布、实施，并进行相应的宣贯培训工作，推动标准的快速推广。

五、标准知识产权说明

无。

六、重大意见分歧处理

无。

七、其他应予说明的事项

无。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所涉及的引用标准均为本行业现行有效的国家标准及行业标准。与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

九、参考文献

- HJ 168—2020,环境监测 分析方法标准制修订技术导则[S].

- GB/T 210.2,工业碳酸钠及其试验方法第2部分:工业碳酸钠试验方法[S].

- DL/T 502.4,火力发电厂水汽分析方法 第4部分:氯化物的测定(电极法)[S].

- GB 7484,水质 氟化物的测定 离子选择电极法[S].

- 姜威,龚丽,彭桦等.电位滴定法测定聚丙烯酰胺中氯化物.云南化工[J],2021,48(11)：47～49.

- 高盼盼,姜海涛等.离子选择电极法测定铝电解烟气中氯化物的不确定度评估.有色冶金节能[J], 2017,33(05).

- 倪莉,方茂等.重度脂浊对间接离子选择电极法测定血清钠钾氯的干扰.温州医科大学学报[J],2019,49(11).

- 曾艳.离子选择电极法联合测定重铀酸盐中氟和氯.广东化工[J],2019,46(03).

- 王连军.离子选择电极标准加入法测定磷酸中的氯离子.磷肥与复肥[J],2021,36(08).

- 李擎,颜晓华等.氯离子选择电极法测碳酸钴中Cl-含量.硬质合金[J],2020,37(05).

- 刘瑞雪.纯碱国标的修订及现国标(GB210—92).纯碱工业[J],1993(06):17-22.